论文精读 | 感知子系统专题

无人方程式赛车论文感知子系统综述

逐篇总结附件论文与参考材料，聚焦传感器、检测融合、定位建图及工程约束

阅读范围：30 份附件 PDF | 生成日期：2026-07-17

# 阅读说明

目标：按附件顺序逐篇梳理，每份材料单独成章。每章回答材料讲了什么、感知子系统如何设计、哪些结论可转化为工程动作。

聚焦范围：感知包含传感器布置与标定、锥桶/障碍物检测、相机-LiDAR 融合、时间同步、定位、SLAM、地图和健康监测；规划、控制论文仅说明其对感知输入的依赖。

材料说明：“00简介”和“2024FSAC入门指南”为参考材料；里斯本两份同题材料存在版本关系；TUM IAC 附件正文文本层不可读，已在对应章节如实标注。

## 材料索引

前置知识与资料索引（参考材料）（源文件：00简介.pdf）

AMZ Driverless: The Full Autonomous Racing System（源文件：01苏黎世车队无人车论文2019.pdf）

Autonomous Driving System Design for Formula Student Driverless Racecar（源文件：02北理工论文2017.pdf）

The Autonomous Software Stack of the FRED-003C（源文件：03匈牙利 BME Formula Racing Team车队论文2025.pdf）

IIT Bombay Racing Driverless: Autonomous Driving Stack for Formula Student AI（源文件：04印度车队（无价值）.pdf）

Design of an Autonomous Race Car for Formula Student Driverless（源文件：05奥地利维亚纳理工（一般）.pdf）

The Software Stack That Won the Formula Student Driverless Competition（源文件：06 德国KIT 2022  .pdf）

Accurate Mapping and Planning for Autonomous Racing（源文件：07 AMZ 2020.pdf）

From Perception to Control: An Autonomous Driving System for a Formula Student Driverless Car（源文件：08 北理工 2018 .pdf）

The Autonomous Racing Software Stack of the KIT19d（源文件：09 德国KIT 2020.pdf）

Racing With ROS 2: A Navigation System for an Autonomous Formula Student Race Car（源文件：10 澳洲QUT 2023.pdf）

Lane Detection using Graph Search and Geometric Constraints for Formula Student Driverless（源文件：11 德国奥格斯堡 2024.pdf）

Path Planning and Guidance Laws of a Formula Student Driverless Car（源文件：12 葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2021.pdf）

A SLAM Method for the Formula Student Driverless Competition（源文件：13葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2021 .pdf）

Autonomous Racing: A Survey on Perception, Planning and Control（源文件：14 慕尼黑TUM 2022.pdf）

Global Mapping Algorithm for a Driverless Race Car（源文件：15 都灵理工大学 2021.pdf）

Winning Through Simplicity: Autonomous Car Design for Formula Student（源文件：16 德国拜罗伊特大学2024 .pdf）

Path Planning and Guidance Laws of a Formula Student Driverless Car（期刊版）（源文件：17 葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2022.pdf）

Path Planning and Guidance Laws of a Formula Student Driverless Car（学位论文版）（源文件：18 葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2021.pdf）

Formula Student Driverless: The autonomous systems in the Skidpad event（源文件：19 西班牙Universitat Politècnica de Catalunya 2020 .pdf）

Path Planning and Control in an Autonomous Formula Student Vehicle（源文件：20 维也纳技术大学 2017.pdf）

大学生方程式无人驾驶系统入门指南 2024（参考材料）（源文件：2024FSAC入门指南.pdf）

Design of a perception system for the Formula Student Driverless competition: from vehicle sensorization to SLAM（源文件：21 意大利帕多瓦大学 2023 .pdf）

Application of Koopman Operator Theory for Control of an Autonomous Formula Student Race Car（源文件：22 挪威科技大学 2024 .pdf）

无人驾驶赛车行车路径规划研究（源文件：MPCC局部规划与控制_无人驾驶赛车行车路径规划研究_龚国铮.pdf）

Toward Fair and Thrilling Autonomous Racing: Governance Rules and Performance Metrics（源文件：Toward_Fair_and_Thrilling_Autonomous_Racing_Governance_Rules_and_Performance_Metrics_for_the_Autonomous_One (1).pdf）

TUM autonomous motorsport: An autonomous racing software for the Indy Autonomous Challenge（源文件：TUM autonomous motorsport_ An autonomous racing software for the Indy Autonomous Challenge.pdf）

er.autopilot 1.0: The Full Autonomous Stack for Oval Racing at High Speeds（源文件：Vol4_04.pdf）

无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制研究（源文件：无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制研究.pdf）

面向无人方程式赛车的道路感知和轨迹规划算法研究（源文件：面向无人方程式赛车的道路感知和轨迹规划算法研究_高群森.pdf）

# 第 01 章  前置知识与资料索引（参考材料）

源文件：00简介.pdf

## 内容概述

面向车队论文阅读的中文前置笔记，覆盖组合惯导、里程计、线控、SLAM、雷达、标定及若干规划控制摘要。

## 感知子系统要点

明确 INS 参考点、相机内外参、点云投影、视觉里程计、后端优化和回环检测的边界，是后续材料的术语字典。

## 工程启示与阅读结论

工程重点是统一坐标系、时间戳和安装后的标定状态；不能把概念笔记替代为可运行的感知方案。

# 第 02 章  AMZ Driverless: The Full Autonomous Racing System

源文件：01苏黎世车队无人车论文2019.pdf

## 内容概述

AMZ/ETH 给出覆盖感知、估计、SLAM、规划、控制与测试的完整赛车软件栈，并在未知赛道竞赛验证。

## 感知子系统要点

独立 LiDAR、视觉及双模态管线输出锥桶三维位置和颜色；LiDAR 去地面聚类，三台全局快门相机以双目近距和单目远距互补；五类传感器融合后进入粒子滤波 SLAM。

## 工程启示与阅读结论

冗余应能独立退化运行，并将量测置信度、失效检测和低延迟当作规划性能的一部分。

# 第 03 章  Autonomous Driving System Design for Formula Student Driverless Racecar

源文件：02北理工论文2017.pdf

## 内容概述

北理工 Smart Shark I 的整车论文，介绍 ROS 上位机、低层 VCU、检测、建图和轨迹跟踪闭环。

## 感知子系统要点

16 线 LiDAR 提取锥桶候选和几何位置，相机分类颜色；GPS-INS 与 LiDAR 里程计耦合成高频定位，并累积彩色锥桶地图。

## 工程启示与阅读结论

ROS 数据流要显式处理时间同步和坐标变换，实时执行与安全功能宜保留在 VCU。

# 第 04 章  The Autonomous Software Stack of the FRED-003C

源文件：03匈牙利 BME Formula Racing Team车队论文2025.pdf

## 内容概述

BME 总结从学生项目到全尺寸无人赛车的栈，按状态估计、感知、规划、控制划分高算力和实时层。

## 感知子系统要点

车头 LiDAR 提供独立锥桶空间观测，广角相机用于颜色分类；通过标定对齐图像和点云，并使用 LiDAR-惯性里程计强化状态估计。

## 工程启示与阅读结论

每项观测应带时间、坐标、协方差和健康状态，使后端能拒绝坏量测。

# 第 05 章  IIT Bombay Racing Driverless: Autonomous Driving Stack for Formula Student AI

源文件：04印度车队（无价值）.pdf

## 内容概述

IIT Bombay 的原型栈使用 Jetson Orin、两台 ZED2i、VLP-16 和 GNSS/INS，在小车及仿真验证。

## 感知子系统要点

LiDAR 和双目并行：LiDAR 提供较准空间候选，双目覆盖远距检测和深度；采用 RANSAC 去地面，并进行图像-点云对应。

## 工程启示与阅读结论

融合链路有原型价值，但要在赛车前量化远距深度、标定、漏检和端到端延迟。

# 第 06 章  Design of an Autonomous Race Car for Formula Student Driverless

源文件：05奥地利维亚纳理工（一般）.pdf

## 内容概述

TU Wien Racing 的早期整车设计，讨论从人工赛车改装到无人系统的框架、传感器、检测和建图。

## 感知子系统要点

ZED 双目与激光扫描器并行检测锥桶；融合考虑各传感器可靠性，SLAM 依托锥桶观测和运动信息，在短暂失明下维持地图。

## 工程启示与阅读结论

不要假设任一传感器常可用；外参、重复观测、颜色不确定性都需进入地图更新。

# 第 07 章  The Software Stack That Won the Formula Student Driverless Competition

源文件：06 德国KIT 2022  .pdf

## 内容概述

KA-RaceIng 获奖栈在未知赛道实现高速闭环，采用高精度地图、赛线优化与 MPC。

## 感知子系统要点

360 度 LiDAR 为主、三相机可选，约 35 m 稳定识别锥桶；GraphSLAM 建图，报告高速窄赛道地图 RMSE 小于 15 cm，三角剖分和样条恢复边界。

## 工程启示与阅读结论

感知范围、地图误差和车速必须共同设计；略增可见距离也会改变可规划视野。

# 第 08 章  Accurate Mapping and Planning for Autonomous Racing

源文件：07 AMZ 2020.pdf

## 内容概述

AMZ 聚焦未知赛道的感知-建图-规划联动，目标是在首圈更快行驶且保持地图质量。

## 感知子系统要点

相机与 LiDAR 早期融合检测锥桶，卡尔曼滤波时间融合；分层地图允许规划先使用及时低置信地图，再沉淀高质量地图。论文报告未知环境可靠速度由 3 m/s 提至 12 m/s、地图 RMSE 约 0.29 m。

## 工程启示与阅读结论

区分快速可用地图和精确持久地图，保存观测来源、置信度和更新历史。

# 第 09 章  From Perception to Control: An Autonomous Driving System for a Formula Student Driverless Car

源文件：08 北理工 2018 .pdf

## 内容概述

Smart Shark II 展示冗余感知、EKF、占据栅格与 MPC 的整车链路。

## 感知子系统要点

3D LiDAR、单目、GPS/INS 与轮速协同；LiDAR 提供空间候选，视觉完成颜色与标定位姿，GNSS/INS 和 LiDAR 里程计经 EKF 融合，结果写入占据栅格。

## 工程启示与阅读结论

应同时建设检测冗余与状态估计冗余，并把单模态可用性、融合置信度发给规划层。

# 第 10 章  The Autonomous Racing Software Stack of the KIT19d

源文件：09 德国KIT 2020.pdf

## 内容概述

KIT19d 强调模块化、可靠性、快速开发和性能之间的平衡。

## 感知子系统要点

四 LiDAR、三相机形成前后覆盖；同步 ECU 触发并拼接点云，点云产生地标候选，图像验证候选并补颜色，IMU/轮速/地标进入定位建图。

## 工程启示与阅读结论

硬件触发、时间关系、外参版本和重叠区一致性应列为感知验收项。

# 第 11 章  Racing With ROS 2: A Navigation System for an Autonomous Formula Student Race Car

源文件：10 澳洲QUT 2023.pdf

## 内容概述

QUT 比较自研栈和 ROS 2 现成导航组件，重在可复用的系统集成。

## 感知子系统要点

双目、LiDAR、INS 输入经深度锥桶检测、点云聚类、EKF、slam_toolbox 等组件组合，输出地图和路径接口。

## 工程启示与阅读结论

先稳定消息语义、坐标、频率和延迟，再替换算法；开源组件仍需在高速条件复测。

# 第 12 章  Lane Detection using Graph Search and Geometric Constraints for Formula Student Driverless

源文件：11 德国奥格斯堡 2024.pdf

## 内容概述

论文从含大量误检的二维锥桶点集中恢复长距离车道，提出带学习似然和几何约束的 CLC 回溯图搜索。

## 感知子系统要点

把前端误检和有限视野作为输入现实；报告低于 15 ms、可检测 100 m 以上车道，面对 50% 假阳性仍具鲁棒性。

## 工程启示与阅读结论

可借助赛道几何先验消歧，不必等待零误检前端；需联合使用前端置信度和速度相关可见距离。

# 第 13 章  Path Planning and Guidance Laws of a Formula Student Driverless Car

源文件：12 葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2021.pdf

## 内容概述

短文主攻人工势场路径、两遍速度规划和解耦控制，验证主要在仿真。

## 感知子系统要点

感知仅作为上游假设：GPS、视觉及融合输出赛道边界和静态障碍，规划据此生成路径。

## 工程启示与阅读结论

其价值在于反推感知需求：边界刷新率、障碍位置和置信度必须支持保守速度策略。

# 第 14 章  A SLAM Method for the Formula Student Driverless Competition

源文件：13葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2021 .pdf

## 内容概述

论文比较两种粒子滤波 SLAM 和图优化 SLAM，并提出结合跟踪信息的数据关联方案。

## 感知子系统要点

LiDAR、RGB 相机及姿态速度信息提供带颜色锥桶观测；重点处理关联、延迟补偿、地图更新和建图后切换定位。

## 工程启示与阅读结论

检测结果不等于地图；后端需要时间、类别、位置协方差及轨迹上下文。

# 第 15 章  Autonomous Racing: A Survey on Perception, Planning and Control

源文件：14 慕尼黑TUM 2022.pdf

## 内容概述

TUM 综述自动赛车感知、规划、控制和端到端学习，是检索入口而非单一方案。

## 感知子系统要点

感知涵盖目标/自由空间、定位、建图和状态估计，归纳高速低延迟、精确定位、宽域定位和极端工况挑战，涉及相机、LiDAR、GNSS、IMU、轮速融合。

## 工程启示与阅读结论

评价不要只看单帧精度，应以范围、延迟、失效概率及圈速/安全影响闭环衡量。

# 第 16 章  Global Mapping Algorithm for a Driverless Race Car

源文件：15 都灵理工大学 2021.pdf

## 内容概述

都灵理工硕士论文围绕从局部观测到全局锥桶地图的 ROS 算法。

## 感知子系统要点

ZED 双目输出锥桶位置与颜色，Velodyne VLP-16 提供独立位置，SBG Ellipse-N 提供惯导定位；测试主要用双目，LiDAR 作为增强来源，强调时间戳同步。

## 工程启示与阅读结论

采用单传感器可用、融合后增强的地图设计，并补充实时融合和地图质量量化。

# 第 17 章  Winning Through Simplicity: Autonomous Car Design for Formula Student

源文件：16 德国拜罗伊特大学2024 .pdf

## 内容概述

Elefant Racing 面向小团队，强调简单可维护的整车设计。

## 感知子系统要点

近距宽视场和远距窄视场单目相机，探索双目与 Flash LiDAR；旋转 LiDAR 扫描小锥桶导致早融合困难，因此讨论独立检测后的晚期融合；使用同步触发和棋盘格标定。

## 工程启示与阅读结论

高速小目标下时间对齐不足时，晚期融合可能比强行早融合更稳。

# 第 18 章  Path Planning and Guidance Laws of a Formula Student Driverless Car（期刊版）

源文件：17 葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2022.pdf

## 内容概述

同题研究的期刊扩展版，完整给出人工势场、速度轮廓、障碍规避和解耦控制。

## 感知子系统要点

感知仍为输入前提，未提出锥桶检测、标定或 SLAM 新方法。

## 工程启示与阅读结论

可形成感知需求表：边界精度与刷新率影响势场，障碍物置信度影响安全距离与速度上限。

# 第 19 章  Path Planning and Guidance Laws of a Formula Student Driverless Car（学位论文版）

源文件：18 葡萄牙里斯本高等高等理工学院 2021.pdf

## 内容概述

该长篇学位论文扩展了同一主题的路径、控制和仿真实现。

## 感知子系统要点

将 LiDAR、相机、GPS 与融合定位视为赛道地标和位姿的上游输入，未给出前端模型。

## 工程启示与阅读结论

仿真应注入漏检、延迟、偏差与颜色错分，检验规划而非默认完美感知。

# 第 20 章  Formula Student Driverless: The autonomous systems in the Skidpad event

源文件：19 西班牙Universitat Politècnica de Catalunya 2020 .pdf

## 内容概述

论文针对八字 Skidpad 分析 SLAM、路径、控制和任务流程。

## 感知子系统要点

使用一 LiDAR 和两相机观察锥桶，讨论只看到单侧、单个或多组锥桶等不完整观测，并用任务状态判断圈次位置。

## 工程启示与阅读结论

Skidpad 可凭强几何先验补偿缺失；Autocross 则更依赖持续建图和大前视距离。

# 第 21 章  Path Planning and Control in an Autonomous Formula Student Vehicle

源文件：20 维也纳技术大学 2017.pdf

## 内容概述

Monash Motorsport 研究未知锥桶赛道建图、最快路径、MPC 与赛线优化。

## 感知子系统要点

感知输入是持续更新的锥桶位置，系统在视野内发现锥桶并累积赛道地图；附件未给出传感器型号和检测细节。

## 工程启示与阅读结论

接口应提供持续、去重、坐标一致的地标流与可见范围，避免暂时漏检被误解为赛道终点。

# 第 22 章  大学生方程式无人驾驶系统入门指南 2024（参考材料）

源文件：2024FSAC入门指南.pdf

## 内容概述

规则安全与车检指南，涵盖 RES、SDC、ASMS、SCS、ASB、状态机、安装和数据记录。

## 感知子系统要点

感知信号丢失、异常或上层算法不能保证安全时，应作为系统关键信号触发安全状态和 EBS；安装需考虑干扰和机械风险。

## 工程启示与阅读结论

感知是安全关键输入，每条链路需在线健康监测、超时/范围检查、日志和降级策略。

# 第 23 章  Design of a perception system for the Formula Student Driverless competition: from vehicle sensorization to SLAM

源文件：21 意大利帕多瓦大学 2023 .pdf

## 内容概述

帕多瓦硕士论文从传感器化、锥桶感知到因子图 SLAM，服务 RaceUP 原型建设。

## 感知子系统要点

双目与 LiDAR 两条冗余检测支路，视觉采用 YOLO 类检测；后端以车辆位姿和地标构造因子图，利用空间和运动学约束优化。

## 工程启示与阅读结论

先完成视场和安装设计，再独立验证前端，最后以带协方差观测接入因子图。

# 第 24 章  Application of Koopman Operator Theory for Control of an Autonomous Formula Student Race Car

源文件：22 挪威科技大学 2024 .pdf

## 内容概述

NTNU 研究 Koopman 提升模型和预测控制，核心结论来自仿真。

## 感知子系统要点

系统介绍中鼻端 Ouster OS1-32G 提取锥桶中心，图优化 SLAM 融合锥桶与运动信息，建图后可切换仅定位；感知不是创新核心。

## 工程启示与阅读结论

控制模型必须获得稳定、可解释的状态；要分辨感知噪声与控制模型误差。

# 第 25 章  无人驾驶赛车行车路径规划研究

源文件：MPCC局部规划与控制_无人驾驶赛车行车路径规划研究_龚国铮.pdf

## 内容概述

本科论文研究 Delaunay、贪婪中心线、赛道宽度优化及 MPCC 规划控制。

## 感知子系统要点

感知只以桩桶点集作为输入；颜色缺失时几何代价仍有一定容错，属于规划对感知误差的鲁棒性。

## 工程启示与阅读结论

接口应含位置置信度和可能类别；输入质量下降时规划应收缩可行域并降速。

# 第 26 章  Toward Fair and Thrilling Autonomous Racing: Governance Rules and Performance Metrics

源文件：Toward_Fair_and_Thrilling_Autonomous_Racing_Governance_Rules_and_Performance_Metrics_for_the_Autonomous_One (1).pdf

## 内容概述

赛事治理与性能指标短文，讨论 Roborace、IAC、FSD 的公平性和教育目标。

## 感知子系统要点

不提出车载感知算法，但将感知、定位、预测、规划控制并列为栈能力，障碍避让和超车直接提升检测追踪需求。

## 工程启示与阅读结论

可转化为检测距离、漏检误检、追踪连续性、端到端延迟和失效安全等验收指标。

# 第 27 章  TUM autonomous motorsport: An autonomous racing software for the Indy Autonomous Challenge

源文件：TUM autonomous motorsport_ An autonomous racing software for the Indy Autonomous Challenge.pdf

## 内容概述

附件文本层主要为下载页眉，无法可靠提取正文方法、实验和数值。

## 感知子系统要点

只能确认其主题为 IAC 整车软件，不能据此证实传感器、检测、融合或定位方案。

## 工程启示与阅读结论

应更换可搜索 PDF 或做高质量 OCR 后重读；本综述不把它作为感知证据来源。

# 第 28 章  er.autopilot 1.0: The Full Autonomous Stack for Oval Racing at High Speeds

源文件：Vol4_04.pdf

## 内容概述

TII EuroRacing 面向 IAC 椭圆赛道，覆盖障碍规避、主动超车、超高速控制、仿真、遥测与安全。

## 感知子系统要点

双 GNSS、三 LiDAR、六相机、三雷达；RTK GNSS 多天线定位，EKF 融合 GNSS/LiDAR/IMU/轮速，视觉 CNN 检测目标，动态对手需追踪融合。

## 工程启示与阅读结论

高速关键是可用距离和端到端时延，应将覆盖、追踪、定位冗余和安全监控统一预算。

# 第 29 章  无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制研究

源文件：无人驾驶电动赛车路径规划与跟踪控制研究.pdf

## 内容概述

辽宁工业大学硕士论文研究定位建图、多赛道规划、跟踪控制和 FSAC 实车验证。

## 感知子系统要点

组合惯导给车辆位置，LiDAR 点云得到锥桶相对位置，经坐标变换建全局地图，并实时接入相机、LiDAR、惯导。

## 工程启示与阅读结论

统一车辆参考点、时间同步和观测不确定度，地图质量直接决定多赛项规划。

# 第 30 章  面向无人方程式赛车的道路感知和轨迹规划算法研究

源文件：面向无人方程式赛车的道路感知和轨迹规划算法研究_高群森.pdf

## 内容概述

长安大学硕士论文直接研究锥桶检测、双目建图、高速轨迹和 ROS 实车验证。

## 感知子系统要点

YOLOv7 检测并排序锥桶；双目经 MATLAB 标定，用 SGM 获得深度，再融合组合惯导位姿，建立赛道地图。

## 工程启示与阅读结论

按检测、深度、定位、地图逐级验证，并评估地图误差对 Delaunay 中心线及 Frenet/Lattice 轨迹的影响。